Large Scale Calorimeter大型量热仪

产品介绍

大型量热仪的工作原则与锥形量热仪相同。锥形量热仪测量热释放率时精确到0.5 MW而大型量热仪精确到1~ 10 MW 。此外，锥形量热仪的测试在收集到一定量的测试材料后便可进行，而FESTEC'S大型量热议测试的对象则是可能发生在现实环境中的真实火灾（例如，仓库，办公室，家具，汽车）。因此，该设备被称为大型量热仪或工业量热仪器。

标准

• ISO 9705, 1993 : 室角燃烧测试

Fire Tests -表面产品大型室箱测试

• PrEN 13823 : The S.B.I  单体燃烧测试仪

建筑材料（不包括地板材料）在单体燃烧热侵袭状况下的耐火性能

• IEC 60332-3 :  电缆测试平台材料和产品的燃点和燃烧行为                                                                                                                                                                                                          • EN 45545 : 适用于铁路― 铁路或交通工具的防火试

• EN 50399 : 电缆着火条件下的一般测试方法

• 16 CFR Part 1633:  联邦政府关于床垫可燃性测试标准

特点

• 过滤器上安装有气流图以便去除湿气和烟尘

• 每个过滤器都可与差传感器交换；

• 可调节的校准器可控制每种供应到气体分析架的取样气体的压强

• 安装有湿度测量仪和传感器，测量测试空间的湿度

• 气体取样管道以最小40PSI的压强将取样气体传送到长约50m的分析仪器中

• 当根据耗氧量来测试热释放率时，防阻塞的双向管道可用来测试气流。这也是热流中会有这么多固体和液

体包括烟灰，焦油等微粒的原因。                                                                                                                                                                   • 使用铁氟龙防腐软管，取样气体管道和仪器工程度可最小化取样

气体受腐蚀或加热后化学变质的程度。                                                                                                                                                               • 为保护结露，装有加热管以便保持取样管路外的温度

• 法兰式测试站由双向探头，取样探头和烟密度测试系统构成，每种合成物都是由防腐材料制成

• 热流量仪和水冷却系统可测量真实火源释放出的热辐射

• 作为所有测试项目的测试方法，庚烷常常被用到，但是校准燃烧器同样也会单独使用。尤其是采用耗氧测试方法时，校准燃烧器会被用来测试净燃烧卡路里。

规格

| 机型 | PX-07-018 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 2,000(W)x800(D)x1,800(H)mm(箱体) 600(W)x750(D)x1,800(H)mm(控制台) |
| 控制台尺寸 | 600(W)×750(D)×1,600(H)mm |
| 电源 | AC 220V, 50/60Hz, 60A |
| 重量 | about 450kg(箱体), about 130kg(控制台) |
| 说明书 | 可提供 |
| 排气 | 最小50,3㎥/s(测量, 最小1,500㎥/min(排气) |
| 工具 | 丙烷气，庚烷，一氧化碳(0.8%)/二氧化碳(8%)， 氮，个人电脑，吸尘器 |