Cone Calorimeter  锥形量热仪

产品介绍

当试样暴露于锥形加热器的热源时，锥形量热仪可测量试样的热释 放率，生烟率，点火时间，氧气消耗状况，一氧化碳，二氧化碳生成及质量损失率。锥形热量仪的名字由锥形加热器演变而来， Vytenis Babrauskas 博士用此加热器检测(100 ×100 )在热流量达到100KW /m3 时， 测试样的氧气消耗程度。

锥形量热仪的测试理论是基于纯燃烧卡路里与燃烧的氧气量成正比， 每

燃烧1KG氧气将会产生13.1 MJ/kg的燃气，测试气体的热排放，点火时间，

氧气消耗率，CO, CO2生成率， 燃气的气流都将会被测量。 锥形量热仪的

DAQ系统可帮助用户简单控制整个测试。 19”显示屏可帮助实现测试自动化

并减少安装空间。用户在设定好真实火灾条件的虚温后， 可通过改变试样温

度，温度上升时间来测试。此方法可获得与真实火灾环境相似的测试结果。标准

ISO 5660: 对火反应的测试-热释放率，烟产生率和质量损失率

ASTM E 1354: 材料的热和可视烟释放率的标准试验法

BS 476 Pt.15:建筑材料和建筑结构测试 ：

– 测试产品热释放率的方法

GB/T 16172-2007

特点

1、一体化设计，含19”分析机柜

2、由电脑控制整个测试过程,收集测试数据与计算

3、火花点火器，方便测量燃烧时间

4、箱体的玻璃门保护装置便于用户打开，关闭，观察测试过程

5、气体分析仪可精确测量燃气中O2, CO， CO2的浓度，分辨率为 0.01%

6、MFC（质量流量控制器）可用来控制甲烷气体流量，精确度更高

7、使用进口水冷热流计，提供自动循环的冷却水源，无需用户外接冷却水；

8、由精确的称重传感器测量质量变化，

9、烟密度分析使用激光系统测量烟雾密度。

10、测试数据由锥形量热仪获得的可燃材料在火灾中的燃烧参数有多种,包括热释放速率(HRR) 、总释放热( THR) 、有效燃烧热(EHC) 、点燃时间( TTI) 、质量损失速率(MLR) 、烟气生成速率(SPR)、总发烟量、CO2/CO生成量

规格

菲尼克斯将对所有仪器进行持续改善

实物可能与图片稍有不符，仅供参考

| 设备型号 | PX-07-007 |
| --- | --- |
| 设备尺寸 | 1800(W)×830(D)×2700(H)mm |
| 电源 | AC 220V, 50/60Hz, 30A |
| 重量 | 约 350kg |
| 客备气源 | 甲烷（纯度99.5％以上） 标气 |